UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR des Sciences, des Technologies et de l’Innovation (UFR-STI) • Licence PCI • L1

Cahier d’activités de l’apprenant Électricité 1 (LPCI1122) — Chapitre 4 Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Unité d’enseignement | Physique 1 (LPCI112) — EC Électricité 1 (LPCI1122), semestre 1 |
| Enseignant | Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur |
| Durée du chapitre | 3 semaines, environ 10 h de travail personnel, plus le TP 4 |
| Prérequis | Chapitres 1 et 2 (charge, potentiel) ; systèmes d’équations linéaires ; loi d’Ohm et associations du baccalauréat |
| Ressources | Plateforme physiquefacile.github.io, onglet Électricité 1, chapitre 4 : support de cours, diaporama, série de TD n°3 et corrigé, quiz, exercices d’entraînement, TP 4, fiche d’activités en ligne |
| Année universitaire | 2026 – 2027 |

Mode d’emploi

• Ce cahier rassemble les fiches de consignes des 10 activités d’apprentissage du chapitre. Fais-les dans l’ordre : chacune prépare la suivante.

• Pour chaque activité, lis l’objectif visé, réalise le travail demandé, remets le produit attendu à l’échéance indiquée et vérifie ton travail avec les critères d’autoévaluation.

• Les valeurs numériques des critères te permettent de contrôler tes résultats. Cherche toujours par toi-même avant de les consulter.

• Les objectifs spécifiques (OS) et les codes des activités sont ceux du syllabus de l’EC LPCI1122 : par exemple, A21 est la première activité de l’OS2 ; B4 est le bilan du chapitre.

• Tous les documents cités (support de cours, diaporama, série de TD et corrigé, quiz, exercices d’entraînement, simulations, TP) se trouvent sur la plateforme physiquefacile.github.io.

Objectifs spécifiques du syllabus visés (LPCI1122)

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff).

OS5 — Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux.

Résultats d’apprentissage attendus du chapitre

(OS4) Définir l'intensité, la tension et la puissance électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur.

(OS4) Associer des résistances, utiliser les diviseurs de tension et de courant, et modéliser un générateur et un récepteur.

(OS4) Écrire et résoudre les équations de Kirchhoff d'un réseau linéaire et appliquer la méthode des mailles.

(OS5) Utiliser les théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de Millman, et la transformation de Kennelly.

(OS5) Décrire le comportement d'un condensateur et d'une bobine en régime continu et distinguer régime transitoire et régime permanent.

Tableau des activités

| Fiche | Activité | Intitulé | OS | Durée | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | A41 | Découvrir les grandeurs électriques à partir d'une situation réelle : la batterie d'une voiture au démarrage | OS4 | 45 min | semaine 1, avant la séance de TD n°3 |
| 02 | A42 | Faire le bilan de puissance d'un circuit générateur – résistor – moteur (TD n°3, exercice 2) | OS4 | 1 h | semaine 1, avant la séance de TD n°3 |
| 03 | A43 | Réduire un réseau de résistances et utiliser les diviseurs de tension et de courant | OS4 | 1 h 15 | semaine 1, avant la séance de TD n°3 |
| 04 | A44 | Vérifier la loi d'Ohm en manipulant : TP 4 sur la plateforme Physique Facile | OS4 | ≈ 2 h (créneau) | semaine 2 |
| 05 | A45 | Appliquer les lois de Kirchhoff au réseau de référence du chapitre | OS4 | 1 h 15 | semaine 2, avant la séance de TD |
| 06 | A46 | Résoudre un réseau à deux mailles par la méthode des mailles | OS4 | 1 h 05 | semaine 2 |
| 07 | A51 | Comparer les méthodes d'analyse sur un même réseau (Kirchhoff, Thévenin) et s'exercer aux théorèmes | OS5 | 1 h 25 | semaine 3 |
| 08 | A52 | Appliquer les théorèmes généraux : superposition, pont de Wheatstone, Millman et Kennelly (TD n°3, exercices 6 à 8) | OS5 | 1 h 30 | semaine 3, avant la séance de TD |
| 09 | A53 | Décrire un condensateur et une bobine en régime continu | OS5 | 50 min | semaine 3 |
| 10 | B4 | Faire le bilan du chapitre : quiz, entraînement et autoévaluation | OS4, OS5 | 45 min | fin de la semaine 3 |

Fiche de consignes d’activités 01

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Définir l'intensité, la tension et la puissance électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur.

Activité A41

Intitulé de l’activité : Découvrir les grandeurs électriques à partir d'une situation réelle : la batterie d'une voiture au démarrage

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

Situation : « Quand on démarre une voiture, les phares baissent nettement pendant que le démarreur tourne. La batterie est pourtant la même. Pourquoi ? » 1. Avant toute lecture, écris ton hypothèse en trois lignes au plus. 2. Lis la section 4.1 du support de cours (p. 4 et 5) et les diapositives 4 à 6 du diaporama. 3. Pour l'intensité, la tension et la puissance, recopie dans un tableau : la définition, l'unité et l'appareil de mesure. 4. Dessine un même dipôle en convention récepteur puis en convention générateur, avec les flèches du courant et de la tension. 5. Lis le paragraphe « Générateurs et récepteurs actifs » (section 4.2) et corrige ton hypothèse en utilisant la relation U = e − rI. Modalités : travail individuel, hors séance, avec le support de cours (PDF de la plateforme). Pas de calculatrice nécessaire.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Une page manuscrite dans ton cahier contenant : ton hypothèse de départ, le tableau des trois grandeurs, les deux schémas de conventions et ton explication corrigée. Restitution : à présenter au début de la séance de TD n°3 ; deux ou trois étudiants exposent leur explication au tableau.

Critères d’autoévaluation

• Les trois grandeurs sont définies avec la bonne unité : ampère (A), volt (V), watt (W). • En convention récepteur, les flèches de I et de U sont de sens opposés ; en convention générateur, elles sont de même sens. • L'explication finale cite la résistance interne r de la batterie et la chute de tension rI, qui augmente quand le démarreur appelle un fort courant. • Vérification : compare ton explication avec celle de la fiche d'activités en ligne (bouton « Voir l'explication »).

Échéancier / durée

45 min. Échéance : semaine 1, avant la séance de TD n°3.

Fiche de consignes d’activités 02

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Définir l'intensité, la tension et la puissance électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur.

Activité A42

Intitulé de l’activité : Faire le bilan de puissance d'un circuit générateur – résistor – moteur (TD n°3, exercice 2)

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis l'énoncé de l'exercice 2 de la série de TD n°3. 2. Fais le schéma du circuit en orientant le courant ; indique la convention utilisée pour chaque dipôle. 3. Écris la loi des mailles, puis calcule l'intensité I et les tensions aux bornes de la batterie et du moteur. 4. Calcule toutes les puissances (produite, fournie, reçue, utile, dissipée par effet Joule) et vérifie la conservation de l'énergie. 5. Calcule les rendements de la batterie et du moteur, puis traite la question du moteur bloqué. Exigences : expressions littérales avant toute application numérique ; résultats avec leur unité et trois chiffres significatifs. Modalités : travail individuel préparé hors séance ; correction collective en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Une copie rédigée (schéma, équations, résultats encadrés) apportée en séance de TD n°3. Le corrigé détaillé de la série est disponible sur la plateforme : ne le consulte qu'après avoir rédigé ta propre solution.

Critères d’autoévaluation

• I = 0,50 A ; tension aux bornes de la batterie UG = 11,75 V ; tension aux bornes du moteur UM = 9,5 V. • Bilan : 0,125 W + 1,125 W + 0,25 W + 4,5 W = 6,0 W = eI (conservation vérifiée). • Rendements : environ 97,9 % pour la batterie et 94,7 % pour le moteur. • Moteur bloqué : I = 2,0 A ; tu expliques pourquoi le bobinage risque de chauffer.

Échéancier / durée

1 h. Échéance : semaine 1, avant la séance de TD n°3.

Fiche de consignes d’activités 03

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Associer des résistances, utiliser les diviseurs de tension et de courant, et modéliser un générateur et un récepteur.

Activité A43

Intitulé de l’activité : Réduire un réseau de résistances et utiliser les diviseurs de tension et de courant

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.2 du support (p. 5 à 7) : associations, diviseurs, générateurs et récepteurs. 2. Activité 1 : une pile (e = 4,5 V ; r = 1,5 Ω) alimente un résistor R = 7,5 Ω. Calcule I, la tension U aux bornes de la pile et la puissance reçue par le résistor. 3. Traite l'exercice 1 de la série de TD n°3 (résistance équivalente, diviseurs). 4. Traite l'exercice 3 (potentiomètre chargé) et rédige une conclusion d'une phrase sur la condition d'emploi d'un diviseur de tension. Modalités : travail individuel hors séance ; mise en commun en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier, avec un schéma simplifié à chaque étape de la réduction du réseau. Restitution : en séance de TD n°3 (correction au tableau).

Critères d’autoévaluation

• Activité 1 : I = 0,50 A ; U = 3,75 V ; P = 1,875 W. • Exercice 1 : RAB = 30 Ω ; I = 0,40 A ; UCD = 8,0 V ; I₂ ≈ 0,267 A ; I₃ ≈ 0,133 A ; U₄ ≈ 5,33 V. • Exercice 3 : Us = 4,8 V avec Rc = 1 kΩ et Us ≈ 5,99 V avec Rc = 100 kΩ. • Ta conclusion indique que la charge doit être grande devant la résistance du potentiomètre (Rc ≫ R₀).

Échéancier / durée

1 h 15. Échéance : semaine 1, avant la séance de TD n°3.

Fiche de consignes d’activités 04

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Associer des résistances, utiliser les diviseurs de tension et de courant, et modéliser un générateur et un récepteur.

Activité A44

Intitulé de l’activité : Vérifier la loi d'Ohm en manipulant : TP 4 sur la plateforme Physique Facile

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis le chapitre « TP 4 » du fascicule de travaux pratiques (rappels théoriques, schéma de montage, protocole). 2. Connecte-toi à la plateforme avec ton numéro de carte et ton code personnel, puis ouvre le TP 4 pendant le créneau ouvert par ton enseignant. 3. Câble le circuit sur la paillasse simulée, choisis les bons calibres et relève les mesures demandées. 4. Remplis le compte rendu : tableaux, calculs, graphe et résultats. 5. Réponds au QCM chronométré, coche la déclaration sur l'honneur et soumets ton compte rendu. Modalités : travail individuel sur téléphone, tablette ou ordinateur. Chaque étudiant reçoit son propre matériel : les mesures d'un camarade ne correspondent pas aux tiennes.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Le compte rendu du TP 4 soumis sur la plateforme (une seule soumission possible). Dépôt : automatique à la soumission ; la note sur 20 s'affiche aussitôt et la copie est transmise à l'enseignant. Sans connexion, la copie est verrouillée puis envoyée au retour du réseau.

Critères d’autoévaluation

• Aucune case du tableau n'est signalée en rouge avant la soumission. • Le graphe U = f(I) est une droite passant près de l'origine ; la résistance déduite de la pente est cohérente avec tes mesures. • Toutes les grandeurs sont données avec leur unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs. • La note détaillée (mesures, tableaux, calculs, QCM) t'indique les parties à retravailler.

Échéancier / durée

Durée du créneau fixée par l'enseignant (environ 2 h). Échéance : semaine 2.

Fiche de consignes d’activités 05

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Écrire et résoudre les équations de Kirchhoff d'un réseau linéaire et appliquer la méthode des mailles.

Activité A45

Intitulé de l’activité : Appliquer les lois de Kirchhoff au réseau de référence du chapitre

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis les sections 4.3 et 4.4 du support (p. 8 et 9) : vocabulaire des réseaux, loi des nœuds, loi des mailles, méthode. 2. Ferme le support. Refais seul l'application au réseau de référence (e₁ = 12 V, r₁ = 2 Ω, e₂ = 6 V, r₂ = 3 Ω, R = 6 Ω) : orientation des courants, équations, résolution. 3. Activité 2 : un réseau comporte 4 nœuds et 6 branches. Combien d'équations de nœuds, de mailles indépendantes, d'équations au total et d'inconnues ? 4. Traite l'exercice 4 de la série de TD n°3 (deux générateurs en parallèle). Exigences : sens de parcours de chaque maille indiqué sur le schéma ; signes justifiés.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Le système d'équations, sa résolution et les résultats, rédigés dans ton cahier. Restitution : en séance de TD (correction au tableau de l'exercice 4).

Critères d’autoévaluation

• Réseau de référence : I₁ = 2 A ; I₂ ≈ 0,67 A ; I ≈ 1,33 A ; VB = 8 V (résultats identiques à ceux du support). • Activité 2 : 3 équations de nœuds, 3 mailles indépendantes, 6 équations pour 6 inconnues. • Exercice 4 : I₁ = 1,5 A ; I₂ = 0 ; I = 1,5 A ; le générateur 2 est rechargé si e₂ < 9 V.

Échéancier / durée

1 h 15. Échéance : semaine 2, avant la séance de TD.

Fiche de consignes d’activités 06

Objectif spécifique

OS4 — Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff). Résultat attendu : Écrire et résoudre les équations de Kirchhoff d'un réseau linéaire et appliquer la méthode des mailles.

Activité A46

Intitulé de l’activité : Résoudre un réseau à deux mailles par la méthode des mailles

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.5 du support (p. 10) : courants de maille et système de Maxwell. 2. Traite l'exercice 5 de la série de TD n°3 : système matriciel, résolution par la méthode de Cramer, courant dans la branche commune, vérification par Kirchhoff, bilan de puissance. 3. Sur la plateforme, page « Entraînement », fais l'exercice n°2 du chapitre 4 (lois de Kirchhoff) jusqu'à le réussir deux fois de suite avec des valeurs différentes. Modalités : travail individuel hors séance.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

La solution de l'exercice 5 rédigée dans ton cahier. Les données et tes résultats pour deux essais réussis de l'exercice d'entraînement, notés dans ton cahier.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 5 : J₁ = 3 A ; J₂ = 2 A ; courant de 1 A vers le bas dans R₃ ; puissance fournie = puissance dissipée = 66 W. • Entraînement : toutes les réponses sont marquées « juste » par la plateforme, deux fois de suite.

Échéancier / durée

1 h 05. Échéance : semaine 2.

Fiche de consignes d’activités 07

Objectif spécifique

OS5 — Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux. Résultat attendu : Utiliser les théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de Millman, et la transformation de Kennelly.

Activité A51

Intitulé de l’activité : Comparer les méthodes d'analyse sur un même réseau (Kirchhoff, Thévenin) et s'exercer aux théorèmes

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis les sections 4.6 à 4.9 du support (p. 11 à 15) : superposition, Thévenin, Norton, Millman, Kennelly. 2. Sur le réseau de référence, détermine le générateur de Thévenin vu par la résistance R, puis le courant I ; compare avec le résultat de Kirchhoff (activité A45). 3. Activité 3 : une source E = 12 V alimente un diviseur R₁ = R₂ = 1 kΩ chargé par Rc = 500 Ω. Donne le générateur de Thévenin vu par la charge, le courant dans la charge et le courant de Norton. 4. Activité 4 : trois résistances de 12 Ω en triangle équivalent à quelle étoile ? Une étoile de trois résistances de 5 Ω équivaut à quel triangle ? 5. Rédige un tableau comparatif des méthodes : méthode, quand l'utiliser, nombre d'équations, précautions. Modalités : travail individuel hors séance ; le tableau comparatif peut être fait en binôme.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Tes calculs et le tableau comparatif des méthodes, dans ton cahier. Restitution : le tableau comparatif est discuté en début de séance de TD.

Critères d’autoévaluation

• Réseau de référence : ETh = 9,6 V ; RTh = 1,2 Ω ; I = 9,6 / (1,2 + 6) ≈ 1,33 A, comme par Kirchhoff. • Activité 3 : ETh = 6 V ; RTh = 500 Ω ; I = 6 mA ; IN = 12 mA. • Activité 4 : étoile de 4 Ω ; triangle de 15 Ω. • Le tableau précise que la superposition ne s'applique pas aux puissances.

Échéancier / durée

1 h 25. Échéance : semaine 3.

Fiche de consignes d’activités 08

Objectif spécifique

OS5 — Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux. Résultat attendu : Utiliser les théorèmes de superposition, de Thévenin, de Norton et de Millman, et la transformation de Kennelly.

Activité A52

Intitulé de l’activité : Appliquer les théorèmes généraux : superposition, pont de Wheatstone, Millman et Kennelly (TD n°3, exercices 6 à 8)

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Traite les exercices 6 (superposition), 7 (pont de Wheatstone : Thévenin et Norton) et 8 (Millman et Kennelly) de la série de TD n°3. 2. Sur la plateforme, page « Entraînement », fais l'exercice n°3 du chapitre 4 (théorème de Thévenin) jusqu'à le réussir. Exigences : pour chaque théorème, écrire d'abord le schéma équivalent utilisé (source éteinte, générateur équivalent, étoile équivalente).

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier, avec les schémas équivalents. Restitution : en séance de TD n°3.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 6 : I′ = 1,5 A ; I″ = 0,75 A ; I = 2,25 A ; UAB = 4,5 V ; P ≈ 10,1 W, différente de 4,5 W + 1,125 W. • Exercice 7 : VC = 7,5 V ; VD = 5,0 V ; ETh = 2,5 V ; RTh = 175 Ω ; Ig ≈ 11,1 mA ; équilibre pour R₄ = 600 Ω. • Exercice 8 : VN = 7,5 V ; I₁ = 1,25 A ; I₂ = −0,5 A ; I₃ = 0,75 A ; étoile 10 Ω, 6 Ω, 15 Ω ; RAD = 20 Ω.

Échéancier / durée

1 h 30. Échéance : semaine 3, avant la séance de TD.

Fiche de consignes d’activités 09

Objectif spécifique

OS5 — Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux. Résultat attendu : Décrire le comportement d'un condensateur et d'une bobine en régime continu et distinguer régime transitoire et régime permanent.

Activité A53

Intitulé de l’activité : Décrire un condensateur et une bobine en régime continu

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.10 du support (p. 16) : régimes quasi stationnaires, condensateur, bobine, régimes libre et forcé. 2. Activité 5 : un condensateur C = 100 µF est chargé sous 12 V ; une bobine L = 0,5 H est parcourue par 2 A. Calcule la charge du condensateur et les énergies stockées ; indique lequel se comporte comme un interrupteur ouvert en régime continu. 3. Traite l'exercice 9 de la série de TD n°3 (état juste après la fermeture et régime permanent). 4. Résume dans un tableau, pour le condensateur et pour la bobine : relation entre u et i, énergie, grandeur continue, comportement en régime continu. Modalités : travail individuel hors séance.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les calculs et le tableau récapitulatif dans ton cahier. Restitution : en séance de TD.

Critères d’autoévaluation

• Activité 5 : q = 1,2 mC ; WC = 7,2 mJ ; WL = 1 J ; le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. • Exercice 9 : iC(0⁺) = 6 A et iL(0⁺) = 0 ; en régime permanent I = 2 A, UC = 8 V, q = 80 µC, WL = 0,20 J, WC = 3,2 × 10⁻⁴ J. • Le tableau indique que la tension du condensateur et le courant de la bobine sont continus.

Échéancier / durée

50 min. Échéance : semaine 3.

Fiche de consignes d’activités 10

Objectif spécifique

Synthèse — Mobiliser l'ensemble des compétences du chapitre (objectifs spécifiques 1 à 5) et évaluer sa propre maîtrise. OS visés : OS4, OS5

Activité B4

Intitulé de l’activité : Faire le bilan du chapitre : quiz, entraînement et autoévaluation

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Relis la fiche « L'essentiel du chapitre » (support, p. 17). 2. Sur la plateforme, fais le quiz d'auto-évaluation du chapitre 4 jusqu'à obtenir au moins 8/10. 3. Fais l'exercice d'entraînement n°1 du chapitre 4 (générateur, résistor et moteur en série). 4. Remplis la grille d'autoévaluation en fin de cahier (ou dans la fiche d'activités en ligne). 5. Pour chaque compétence « à revoir », note où retravailler et une question précise à poser en TD. Modalités : travail individuel hors séance.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Ton meilleur score au quiz, la grille d'autoévaluation remplie et ta question, notés dans ton cahier. Restitution : présentés à l'enseignant lors de la dernière séance de TD du chapitre.

Critères d’autoévaluation

• Score au quiz supérieur ou égal à 8/10. • Exercice d'entraînement n°1 réussi (toutes les réponses marquées « juste »). • Chaque compétence de la grille est cochée « acquis », ou accompagnée d'un plan de révision précis.

Échéancier / durée

45 min. Échéance : fin de la semaine 3.

Grille d’autoévaluation du chapitre

Coche une case par compétence à la fin du chapitre. Pour chaque compétence « à revoir », reprends les activités indiquées.

| Compétence (OS du syllabus) | Acquis | À revoir | Où retravailler |
| --- | --- | --- | --- |
| OS4 — Grandeurs, conventions et puissance | ☐ | ☐ | Activités A41 et A42 ; support § 4.1 |
| OS4 — Associations, diviseurs, générateurs et récepteurs | ☐ | ☐ | Activités A43 et A44 ; support § 4.2 |
| OS4 — Lois de Kirchhoff et méthode des mailles | ☐ | ☐ | Activités A45 et A46 ; support § 4.4 et 4.5 |
| OS5 — Superposition, Thévenin, Norton, Millman, Kennelly | ☐ | ☐ | Activités A51 et A52 ; support § 4.6 à 4.9 |
| OS5 — Condensateur et bobine en régime continu | ☐ | ☐ | Activité A53 ; support § 4.10 |

| Bilan | À compléter |
| --- | --- |
| Meilleur score au quiz du chapitre | ……… / 10 |
| Exercices d’entraînement réussis | ……… / 3 |
| Question à poser en TD | ………………………………………………………………………… |
| Date et signature de l’étudiant | ………………………………………………………………………… |