UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR des Sciences, des Technologies et de l’Innovation (UFR-STI) • Licence BCG • L1

Cahier d’activités de l’apprenant Physique générale 2 (LBCG1221) — Chapitre 4 Électrocinétique : courant continu et courant alternatif

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Unité d’enseignement | Physique 2 (LBCG122) — EC Physique générale 2 (LBCG1221), Licence BCG, semestre 2 |
| Enseignant | Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur |
| Durée du chapitre | 3 semaines, environ 10 h de travail personnel |
| Prérequis | Chapitre 3 (charge, champ, potentiel, condensateur) ; nombres complexes (module, argument) |
| Ressources | Plateforme physiquefacile.github.io, Licence BCG, onglet Physique générale 2, chapitre 4 : support de cours (démonstrations, exemples, exercices d’entraînement corrigés, fiche « L’essentiel »), série de TD n°4 et son corrigé détaillé, quiz « Électrocinétique » et « Courant alternatif », TP « Circuits en courant continu » et « Charge et décharge d’un condensateur » de Physique expérimentale 2 |
| Année universitaire | 2026 – 2027 |

Mode d’emploi

• Ce cahier rassemble les fiches de consignes des 5 activités d’apprentissage du chapitre. Fais-les dans l’ordre : chacune prépare la suivante.

• Pour chaque activité, lis l’objectif visé, réalise le travail demandé, remets le produit attendu à l’échéance indiquée et vérifie ton travail avec les critères d’autoévaluation.

• Les valeurs numériques des critères te permettent de contrôler tes résultats. Cherche toujours par toi-même avant de les consulter.

• Les objectifs spécifiques (OS) et les codes des activités sont ceux du syllabus de l’EC LBCG1221 : par exemple, A21 est la première activité de l’OS2 ; B4 est le bilan du chapitre.

• Tous les documents cités (support de cours, série de TD et corrigé, quiz, simulations, TP) se trouvent sur la plateforme physiquefacile.github.io.

Objectifs spécifiques du syllabus visés (LBCG1221)

OS4 — Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs.

Résultats d’apprentissage attendus du chapitre

(OS4) Relier intensité, densité de courant, mobilité et conductivité (conduction électronique et ionique).

(OS4) Appliquer la loi d’Ohm, la loi de Joule, les associations de résistances et les lois de Kirchhoff.

(OS4) Exploiter une grandeur sinusoïdale ; calculer une impédance complexe et une puissance moyenne.

(OS4) Utiliser le rapport de transformation d’un transformateur ; expliquer le transport en haute tension.

Tableau des activités

| Fiche | Activité | Intitulé | OS | Durée | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | A41 | Relier courant, porteurs et conductivité | OS4 | 2 h | semaine 1, avant la séance de TD n°4 |
| 02 | A42 | Analyser un circuit en courant continu | OS4 | 2 h | semaine 2, avant la séance de TD n°4 |
| 03 | A43 | Exploiter une grandeur sinusoïdale et calculer une impédance | OS4 | 2 h | semaine 2 |
| 04 | A44 | Utiliser un transformateur ; comprendre le transport de l’électricité | OS4 | 1 h | semaine 3, avant la séance de TD n°4 |
| 05 | B4 | Faire le bilan du chapitre : exercices corrigés, quiz et autoévaluation | OS4 | 1 h | fin de la semaine 3 |

Fiche de consignes d’activités 01

Objectif spécifique

OS4 — Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs. Résultat attendu : Relier intensité, densité de courant, mobilité et conductivité (conduction électronique et ionique).

Activité A41

Intitulé de l’activité : Relier courant, porteurs et conductivité

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.1 du support de cours (p. 4) : intensité, densité de courant, générateurs. 2. Lis la section 4.2 du support de cours (p. 5) : mobilité, conductivité, résistivité, conduction ionique. 3. Traite les exercices 1 (« Courant ionique à travers un canal »), 2 (« Conductivité d’une solution d’eau salée ») et 3 (« Prospection électrique d’une nappe ») de la série de TD n°4. Exigences : expressions littérales avant toute application numérique ; résultats encadrés, avec leur unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs. Modalités : travail individuel préparé hors séance ; correction collective en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier : schéma si besoin, expressions littérales avant les applications numériques, résultats encadrés avec leur unité. Restitution : en séance de TD (série n°4). Ne consulte le corrigé détaillé de la plateforme qu’après avoir rédigé ta propre solution.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 1 : I = 1,6 pA ; Q = 3,2 × 10⁻¹⁵ C. • Exercice 2 : 6,0 × 10²⁴ ions de chaque espèce par m³ ; σ ≈ 0,126 S/m, ρ ≈ 7,9 Ω·m ; R ≈ 7,9 × 10² Ω. • Exercice 3 : ρeau = 18 Ω·m (eau douce) ; 0,45 Ω·m près de la côte : intrusion d’eau salée.

Échéancier / durée

2 h. Échéance : semaine 1, avant la séance de TD n°4.

Fiche de consignes d’activités 02

Objectif spécifique

OS4 — Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs. Résultat attendu : Appliquer la loi d’Ohm, la loi de Joule, les associations de résistances et les lois de Kirchhoff.

Activité A42

Intitulé de l’activité : Analyser un circuit en courant continu

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.3 du support de cours (p. 6) : loi d’Ohm, loi de Joule, associations, diviseurs, lois de Kirchhoff. 2. Traite les exercices 4 (« Associations et pont diviseur ») et 5 (« Lois de Kirchhoff : deux générateurs ») de la série de TD n°4 ; pour l’exercice 5, dessine le circuit avec le sens choisi pour chaque courant. 3. Sur la plateforme, fais le quiz « Électrocinétique » et note ton score ; refais-le jusqu’à obtenir au moins 8/10. Exigences : expressions littérales avant toute application numérique ; résultats encadrés, avec leur unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs. Modalités : travail individuel préparé hors séance ; correction collective en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier : schéma si besoin, expressions littérales avant les applications numériques, résultats encadrés avec leur unité. Restitution : en séance de TD (série n°4). Ne consulte le corrigé détaillé de la plateforme qu’après avoir rédigé ta propre solution.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 4 : R(équivalente) = 300 Ω et I = 40 mA ; I2 ≈ 26,7 mA et I3 ≈ 13,3 mA ; puissance totale 0,48 W. • Exercice 5 : U ≈ 6,55 V, I1 ≈ 1,36 A, I2 ≈ −0,27 A (le générateur 2 fonctionne en récepteur), I ≈ 1,09 A.

Échéancier / durée

2 h. Échéance : semaine 2, avant la séance de TD n°4.

Fiche de consignes d’activités 03

Objectif spécifique

OS4 — Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs. Résultat attendu : Exploiter une grandeur sinusoïdale ; calculer une impédance complexe et une puissance moyenne.

Activité A43

Intitulé de l’activité : Exploiter une grandeur sinusoïdale et calculer une impédance

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.4 du support de cours (p. 7) : grandeurs sinusoïdales, valeur efficace, déphasage, puissance moyenne. 2. Lis la section 4.5 du support de cours (p. 8) : notation complexe, impédances de R, L et C. 3. Traite les exercices 6 (« Grandeurs sinusoïdales ») et 7 (« Circuit RC et impédancemétrie ») de la série de TD n°4. 4. Sur la plateforme, fais le quiz « Courant alternatif » et note ton score ; refais-le jusqu’à obtenir au moins 8/10. Modalités : travail individuel préparé hors séance ; correction collective en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier : schéma si besoin, expressions littérales avant les applications numériques, résultats encadrés avec leur unité. Restitution : en séance de TD (série n°4). Ne consulte le corrigé détaillé de la plateforme qu’après avoir rédigé ta propre solution.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 6 : Um = 311 V, Ueff = 220 V, f = 50 Hz, T = 20 ms ; puissance ≈ 968 W. • Exercice 7 : à 50 Hz, Z ≈ 3,2 kΩ et φ ≈ −81° ; à 50 kHz, Z ≈ 500 Ω et φ ≈ −0,4° ; fréquence de coupure ≈ 318 Hz.

Échéancier / durée

2 h. Échéance : semaine 2.

Fiche de consignes d’activités 04

Objectif spécifique

OS4 — Analyser des circuits en courant continu et alternatif ; relier la conduction électrique à la nature des porteurs. Résultat attendu : Utiliser le rapport de transformation d’un transformateur ; expliquer le transport en haute tension.

Activité A44

Intitulé de l’activité : Utiliser un transformateur ; comprendre le transport de l’électricité

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Lis la section 4.6 du support de cours (p. 9) : transformateur idéal, rapport de transformation. 2. Traite l’exercice 8 de la série de TD n°4 (« Transformateur d’un chargeur et transport d’énergie »). 3. Relève les indications portées sur le chargeur de ton téléphone (tension d’entrée, tension et intensité de sortie) et calcule le rapport de transformation correspondant. Modalités : travail individuel préparé hors séance ; correction collective en séance de TD.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Les solutions rédigées dans ton cahier : schéma si besoin, expressions littérales avant les applications numériques, résultats encadrés avec leur unité. Restitution : en séance de TD (série n°4). Ne consulte le corrigé détaillé de la plateforme qu’après avoir rédigé ta propre solution.

Critères d’autoévaluation

• Exercice 8 : N2 = 60 spires ; I1 ≈ 78 mA ; pertes de 12,5 kW sous 20 kV contre environ 99 W sous 225 kV. • Ton rapport de transformation est de l’ordre de 1/40 (de 230 V à environ 5 V).

Échéancier / durée

1 h. Échéance : semaine 3, avant la séance de TD n°4.

Fiche de consignes d’activités 05

Objectif spécifique

Synthèse — Mobiliser l’ensemble des compétences du chapitre 4 et évaluer sa propre maîtrise. OS visés : OS4

Activité B4

Intitulé de l’activité : Faire le bilan du chapitre : exercices corrigés, quiz et autoévaluation

Travail demandé et modalités de réalisation des tâches

1. Relis la fiche « L’essentiel du chapitre » (support, p. 10) et vérifie que tu sais redémontrer chaque résultat encadré. 2. Fais les exercices d’entraînement corrigés de la section 4.7 du support (p. 9) sans regarder les corrigés, puis compare. 3. Sur la plateforme, fais le quiz « Électrocinétique » jusqu’à obtenir au moins 8/10. 4. Sur la plateforme, fais le quiz « Courant alternatif » jusqu’à obtenir au moins 8/10. 5. Remplis la grille d’autoévaluation à la fin de ce cahier. 6. Pour chaque compétence « à revoir », note où retravailler et une question précise à poser en TD (TD n°4). Modalités : travail individuel hors séance.

Produit attendu et modalités de restitution (in situ) ou de dépôt

Ton meilleur score au quiz, la grille d’autoévaluation remplie et ta question, notés dans ton cahier. Restitution : présentés à l’enseignant lors de la dernière séance de TD du chapitre.

Critères d’autoévaluation

• Score au quiz supérieur ou égal à 8/10 pour chacun des deux quiz. • Exercices d’entraînement du support réussis sans aide (au moins trois sur quatre). • Chaque compétence de la grille est cochée « acquis », ou accompagnée d’un plan de révision précis.

Échéancier / durée

1 h. Échéance : fin de la semaine 3.

Grille d’autoévaluation du chapitre

Coche une case par compétence à la fin du chapitre. Pour chaque compétence « à revoir », reprends les activités indiquées.

| Compétence (OS du syllabus) | Acquis | À revoir | Où retravailler |
| --- | --- | --- | --- |
| OS4 — Courant, conduction, résistivité | ☐ | ☐ | Activité A41 ; support § 4.1 et 4.2 |
| OS4 — Courant continu : Ohm, Joule, Kirchhoff | ☐ | ☐ | Activité A42 ; support § 4.3 |
| OS4 — Alternatif, notation complexe, impédance | ☐ | ☐ | Activité A43 ; support § 4.4 et 4.5 |
| OS4 — Transformateur | ☐ | ☐ | Activité A44 ; support § 4.6 |

| Bilan | À compléter |
| --- | --- |
| Meilleur score au quiz du chapitre | ……… / 10 |
| Exercices d’entraînement réussis | ……… / 4 |
| Question à poser en TD | ………………………………………………………………………… |
| Date et signature de l’étudiant | ………………………………………………………………………… |